Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (технічних вимог), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства”

Код ЄДРПОУ 31476318, поштова та юридична адреса: 07101, Київська обл.,

м. Славутич, вул. Військових будівельників,

р/р № UA163805260000002600100234861

в ПАТ КБ «Глобус»,  МФО 380526,  тел. (04579) 2-02-27

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

“Арматура трубопровідна” код за ДК 021:2015: 42130000-9 “Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої”

- Ідентифікатор закупівлі:

UA-2024-04-23-010167-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні вимоги

Обсяг необхідної кількості та технічних характеристик товару визначено відповідно до потреб з обслуговування теплових мереж міста та центральної котельні                   м. Славутича.

Місце надання послуги: Київська обл,  м. Славутич, вул.. Військових будівельників, 8, або Київська обл, м. Славутич, Кленовий проїзд, 1 (за заявкою).

Строк поставки товару: до 30.09.2024 р.

| № | Найменування товару | Конкретний код за ДК 021:2015 | Од. | Кількість | Примітки ( уточнювальна характеристика матеріалу ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фільтр осадовий фланцевий Ду 50 (Ру=16, Т=120 С) | 42131100-7 “Арматура, що визначена за функціональними ознаками” | шт | 2 | Тиск PN=16, температура t= +120 С, Корпус -чавун EN-GJL-250, ущільнення - графіт. Довжина корпусу -230. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник). Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 2 | Фільтр осадовий фланцевий Ду 80 (Ру=16, Т=120 С) | 42131100-7 “Арматура, що визначена за функціональними ознаками” | шт | 1 | Тиск PN=16, температура t= +120 С, Корпус -чавун EN-GJL-250, ущільнення - графіт. Довжина корпусу -310. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 3 | Засувка 30с41нж Ду250 (вода, пар, нафта) Ру16 | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж” | шт | 3 | ДСТУ ГОСТ 5762-2004; Тиск PN=16, Клас герметичності - А, Корпус,кришка, клин, маховик - сталь 20. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 4 | Засувка 30с41нж Ду200 (вода, пар, нафта) Ру16 | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж” | шт | 6 | ДСТУ ГОСТ 5762-2004; Тиск PN=16, Клас герметичності - А, Корпус,кришка, клин, маховик - сталь 20. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 5 | Засувка 30с41нж Ду150 (вода, пар, нафта) Ру16 | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж” | шт | 12 | ДСТУ ГОСТ 5762-2004; Тиск PN=16, Клас герметичності - А, Корпус,кришка, клин, маховик - сталь 20.Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 6 | Кран фланц.11с36п Ду 100/100 Breeze ц/зварн. (Ру=16, Т=-35...+180°С) | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани” | шт. | 11 | Тиск PN=16, температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус - сталь 20, пробка кульова - сталь 20Х17, шток - сталь 20Х13. Надати сертифікат відповідності та/або декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 7 | Кран фланц.11с36п Ду 80/80 Breeze ц/зварн. (Ру=16, Т=-35...+180°С) | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани” | шт. | 14 | Тиск PN=16, температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус - сталь 20, пробка кульова - сталь 20Х17, шток - сталь 20Х13. Надати сертифікат відповідності та/або декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 8 | Кран фланц.11с36п Ду 50/50 Breeze ц/зварн. (Ру=16, Т=-35...+180°С) | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани” | шт. | 18 | Тиск PN=16, температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус - сталь 20, пробка кульова - сталь 20Х17, шток - сталь 20Х13. Надати сертифікат відповідності та/або декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 9 | Засувка 30ч6бр Ду200 (Ру=10, Т=+225°С) | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж” | шт | 4 | ДСТУ ГОСТ 5762-2004; Тиск PN=10, температура= +225 С, Корпус, кришка, диск - сірий чавун СЧ20 ГОСТ 1412-85. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 10 | Засувка 30ч6бр Ду150 (Ру=10, Т=+225°С) | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж” | шт | 12 | ДСТУ ГОСТ 5762-2004; Тиск PN=10, температура= +225 С, Корпус, кришка, диск - сірий чавун СЧ20 ГОСТ 1412-85. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 11 | Засувка 30ч6бр Ду100 (Ру=10, Т=+225°С) імп. | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж | шт | 6 | ДСТУ ГОСТ 5762-2004; Тиск PN=10, температура= +225 С, Корпус, кришка, диск - сірий чавун СЧ20 ГОСТ 1412-85. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 12 | Засувка 30ч6бр Ду 80 (Ру=10, Т=+225°С) | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж” | шт | 4 | ДСТУ ГОСТ 5762-2004; Тиск PN=10, температура= +225 С, Корпус, кришка, диск - сірий чавун СЧ20 ГОСТ 1412-85. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 13 | Засувка 30ч6бр Ду 50 (Ру=10, Т=+225°С) | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж” | шт | 7 | ДСТУ ГОСТ 5762-2004; Тиск PN=10, температура= +225 С, Корпус, кришка, диск - сірий чавун СЧ20 ГОСТ 1412-85. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 14 | Кран фланц.11с38п Ду20/20 Breeze ц/зварн. (Ру=40, Т=-35...+180°С) | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани” | шт. | 4 | Тиск PN=40, температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус - сталь 20, пробка кульова - сталь 20Х17, шток - сталь 20Х13. Надати сертифікат відповідності та/або декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 15 | Кран фланц.11с38п Ду 25/25 Breeze ц/зварн. (Ру=40, Т=-35...+180°С) | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани” | шт. | 4 | Тиск PN=40, температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус - сталь 20, пробка кульова - сталь 20Х17, шток - сталь 20Х13. Надати сертифікат відповідності та/або декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 16 | Кран фланц.11с38п Ду 32/32 Breeze ц/зварн. (Ру=40, Т=-35...+180°С) | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани” | шт. | 10 | Тиск PN=40, температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус - сталь 20, пробка кульова - сталь 20Х17, шток - сталь 20Х13. Надати сертифікат відповідності та/або декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 17 | Кран фланц.11с338п з редукт.Ду 200/200 Breeze ц/зварн. (Ру=25, Т=-35...+180°С) | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани” | шт. | 4 | Тиск PN=25, температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус - сталь 20, пробка кульова - сталь 20Х17, шток - сталь 20Х13. Надати сертифікат відповідності та/або декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 18 | Фланець сталевий Ду 200 (Ру=25) | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | шт | 14 | до крану Breeze 11с338п 200/200 відповідно ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=25 Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 19 | Фланець сталевий Ду 20 (Ру=25) | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | шт | 8 | відповідно до ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=25 Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 20 | Фланець сталевий Ду 25 (Ру=25) | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | шт | 8 | відповідно до ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=25 Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 21 | Фланець сталевий Ду 32 (Ру=25) | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | шт | 20 | відповідно до ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=25 Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 22 | Фланець сталевий Ду 250 (Ру=16) | 42131100-7 “Арматура, що визначена за функціональними ознаками” | шт | 4 | ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=16 Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 23 | Фланець сталевий Ду 200 (Ру=16) | 42131100-7 “Арматура, що визначена за функціональними ознаками” | шт | 20 | ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=16 Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 24 | Фланець сталевий Ду 150 (Ру=16) | 42131100-7 “Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | шт | 12 | ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=16 Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 25 | Фланець сталевий Ду 100 (Ру=16) | 42131100-7 “Арматура, що визначена за функціональними ознаками” | шт | 10 | ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=16 Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 26 | Фланець сталевий Ду 80 (Ру=16) | 42131100-7 “Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | шт | 40 | ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=16 Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 27 | Фланець сталевий Ду 50 (Ру=16) | 42131100-7 “Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | шт | 16 | ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=16 Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 28 | Фланець сталевий Ду 40 (Ру=16) | 42131100-7 “Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | шт | 16 | ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=16 Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 29 | Фланець сталевий Ду 32 (Ру=16) | 42131100-7 “Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | шт | 20 | ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=16 Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 30 | Кран кул зі спуск Ду 15 Derkaliber Grand Ру=40, Т= -20..+120 C | 42131260-6 “ Кульові крани” | шт | 182 | Тиск PN=40, температура= - 20... +120 С, Клас герметичності А. Корпус, куля, шток - латунь CW617N Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару, висновок державної епідепіалогічної експертизи. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 31 | Регулятор "Батерфляй" Ду 50 (Ру=16, Т= -20..+150 С) диск:н/ж | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж ” | шт | 5 | Тиск PN=16, Температура t= - 20…+150 C, Диск – нержавіюча сталь. Надати сертифікат відповідності, сертифікат експертизи типу та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 32 | Регулятор "Батерфляй" Ду 50 (Ру=16, Т= -10..+120 С) диск:чавун | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж ” | шт | 3 | Тиск PN=16, Температура t= - 10…+120 C, Диск - чавун. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 33 | Регулятор "Батерфляй" Ду 80 (Ру=16, Т= -10..+120 С) диск:чавун | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж ” | шт | 2 | Тиск PN=16, Температура t= - 10…+120 C, Диск - чавун. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 34 | Регулятор "Батерфляй" Ду100 (Ру=16, Т= -20..+150 С) диск: н/ж | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж ” | шт | 15 | Тиск PN=16, Температура t= - 20…+150 C, Диск – нержавіюча сталь. Надати сертифікат відповідності, сертифікат експертизи типу та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 35 | Регулятор "Батерфляй" Ду80 (Ру=16, Т= -20..+150 С) диск: н/ж | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж ” | шт | 10 | Тиск PN=16, Температура t= - 20…+150 C, Диск – нержавіюча сталь. Надати сертифікат відповідності, сертифікат експертизи типу та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 36 | Регулятор "Батерфляй" Ду125 (Ру=16, Т= -10..+120 С) диск: чавун | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж ” | шт | 7 | Тиск PN=16, Температура t= - 10…+120 C, Диск – чавун. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 37 | Клапан звор міжфл Ду100 19ч21бр (Ру16, Т=225) | 42131145-4 “Клапани, затвори зворотні” | шт | 4 | Тиск PN=16, Температура t= +225 C, корпус- сірий чавун СЧ25, Диск- сірий чавун СЧ25 покриття нікель. Надати сертифікат відповідності. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 38 | Клапан звор міжфл Ду150 19ч21бр (Ру16, Т=225) | 42131145-4 “Клапани, затвори зворотні” | шт | 8 | Тиск PN=16, Температура t= +225 C, корпус- сірий чавун СЧ25, Диск- сірий чавун СЧ25 покриття нікель. Надати сертифікат відповідності. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 39 | Вентиль фланц. 15кч19(34)п Ду 50 (Ру16) КНР | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани ” | шт | 10 | Тиск PN=16, Температура t= +225 C, корпус, кришка, маховик - чавун. ДСТУ ГОСТ 5761:2018. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 40 | Вентиль фланц. 15кч19(34)п Ду 40 (Ру16) КНР | 42131000-6 “Крани, вентилі та клапани” | шт | 10 | Тиск PN=16, Температура t= +225 C, корпус, кришка, маховик - чавун. ДСТУ ГОСТ 5761:2018. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 41 | Вентиль фланц. 15кч19(34)п Ду 32 (Ру16) КНР | 42131000-6 “Крани, вентилі та клапани” | шт | 20 | Тиск PN=16, Температура t= +225 C, корпус, кришка, маховик - чавун. ДСТУ ГОСТ 5761:2018. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 42 | Вентиль фланц. 15кч19(34)п Ду 25 (Ру16) КНР | 42131000-6 “Крани, вентилі та клапани” | шт | 20 | Тиск PN=16, Температура t= +225 C, корпус, кришка, маховик - чавун. ДСТУ ГОСТ 5761:2018. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 43 | Кран кул руч. в-в Ду 32 Derkaliber Kraft Ру=25, Т= -20..+150 С | 42131260-6 “ Кульові крани ” | шт | 10 | Тиск PN=25, температура= - 20... +150 С, Клас герметичності А. Корпус - латунь нікельована CW617N, куля - латунь хромована CW617N, бажана вага виробу 460 г. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару, висновок державної епідепіалогічної експертизи. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 44 | Кран кул руч. в-в Ду 25 Derkaliber Kraft Ру=25, Т= -20..+150 С | 42131260-6 “ Кульові крани ” | шт | 51 | Тиск PN=25, температура= - 20... +150 С, Клас герметичності А. Корпус - латунь нікельована CW617N, куля - латунь хромована CW617N, бажана вага виробу 317 г. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару, висновок державної епідепіалогічної експертизи. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 45 | Кран кул руч. в-в Ду 20 Derkaliber Kraft Ру=25, Т= -20..+150 С | 42131260-6 “ Кульові крани ” | шт | 30 | Тиск PN=25, температура= - 20... +150 С, Клас герметичності А. Корпус - латунь нікельована CW617N, куля - латунь хромована CW617N, бажана вага виробу 148 г. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару, висновок державної епідепіалогічної експертизи. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 46 | Кран кул руч. в-в Ду 15 Derkaliber Kraft Ру=25, Т= -20..+150 С | 42131260-6 “ Кульові крани ” | шт | 104 | Тиск PN=25, температура= - 20... +150 С, Клас герметичності А. Корпус - латунь нікельована CW617N, куля - латунь хромована CW617N, бажана вага виробу 197 г. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару, висновок державної епідепіалогічної експертизи. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 47 | Вентиль 15Б3р Ду32 | 42131000-6 “Крани, вентилі та клапани” | шт. | 10 | Тиск PN= 10, Корпус, кришка, золотник, шпиндель - Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711; ЛС59-1Л ДСТУ ГОСТ 15527; Надати сертифікат відповідності. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 48 | Вентиль 15Б3р Ду25 | 42131000-6 “Крани, вентилі та клапани” | шт | 20 | Тиск PN= 10, Корпус, кришка, золотник, шпиндель - Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711; ЛС59-1Л ДСТУ ГОСТ 15527; Надати сертифікат відповідності. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 49 | Вентиль 15Б3р Ду15 | 42131000-6 “Крани, вентилі та клапани” | шт | 30 | Тиск PN= 10, Корпус, кришка, золотник, шпиндель - Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711; ЛС59-1Л ДСТУ ГОСТ 15527; Надати сертифікат відповідності. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 50 | Засувка 30с65нж Ду200 (вода, пар, нафта) Ру25 L=419mm | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж ” | шт | 3 | Тиск PN=25, Температура t= + 300 C. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 51 | Засувка 30с65нж Ду150 (вода, пар, нафта) Ру25 L=400mm | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж ” | шт | 4 | Тиск PN=25, Температура t= + 300 C. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 52 | Засувка 30с65нж Ду 50 (вода, пар, нафта) Ру25 L=250mm | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж ” | шт | 3 | Тиск PN=25, Температура t= + 300 C. Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 53 | Фланець сталевий Ду 150 (Ру=25) | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | шт | 8 | відповідно до ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=25 Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |
| 54 | Фланець сталевий Ду 50 (Ру=25) | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | шт | 6 | відповідно до ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=25 Надати сертифікат відповідності та декларацію на обладнання що працює під тиском згідно Постанови КМУ №27, паспорт товару. Якщо учасник торгів, не є виробником предмету закупівлі, надати документ (дистриб’ютор, дилер, представник) Товар виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран не допускається до розгляду. |

- Очікувана вартість предмета закупівлі та її обгрунтування:

1 447 160,07  грн. з ПДВ (один мільйон чотириста сорок сім тисяч сто шістдесят гривень 07 коп.) з ПДВ

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено за  методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.

- Тип процедури: Відкриті торги з особливостями.

8. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Закупівля здійснюється за власні кошти підприємства.