Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (технічних вимог), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства”

Код ЄДРПОУ 31476318, поштова та юридична адреса: 07101, Київська обл.,

м. Славутич, вул. Військових будівельників,

р/р № UA163805260000002600100234861

в ПАТ КБ «Глобус»,  МФО 380526,  тел. (04579) 2-02-27

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

“Арматура трубопровідна” код за ДК 021:2015: 42130000-9 “Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої”

- Ідентифікатор закупівлі:

UA-2025-03-28-007898-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні вимоги

Обсяг необхідної кількості та технічних характеристик товару визначено відповідно до потреб з обслуговування теплових мереж міста та центральної котельні                   м. Славутича.

Місце надання послуги: Київська обл,  м. Славутич, вул.. Військових будівельників, 8, або Київська обл, м. Славутич, Кленовий проїзд, 1 (за заявкою).

Строк поставки товару: до 31.08.2025 р.

| № | Номенклатура | Конкретний код за ДК 021:2015 | К-ть |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фільтр осадовий фланцевий Ду 50 Ру=16 L=230 | 42131100-7 “Арматура, що визначена за функціональними ознаками” | 3 | шт | Т=120 С Тиск PN=16, температура t= +120 С, Корпус -чавун EN-GJL-250, ущільнення - графіт. Довжина корпусу -230. |
| 2 | Фільтр осадовий фланцевий Ду 80 Ру=16 L=310 | 42131100-7 “Арматура, що визначена за функціональними ознаками” | 3 | шт | Т=120 С Тиск PN=16, температура t= +120 С, Корпус -чавун EN-GJL-250, ущільнення - графіт. Довжина корпусу -310. |
| 3 | Засувка 30с41нж Ду250 (вода, пар, нафта) Ру16 L=450 | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж” | 2 | шт | ДСТУ ГОСТ 5762-2004; Тиск PN=16, Клас герметичності - А, Корпус,кришка, клин, маховик - сталь 20. |
| 4 | Засувка 30с41нж Ду200 (вода, пар, нафта) Ру16 L=330 | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж” | 4 | шт | ДСТУ ГОСТ 5762-2004; Тиск PN=16, Клас герметичності - А, Корпус,кришка, клин, маховик - сталь 20. |
| 5 | Засувка 30с41нж Ду150 (вода, пар, нафта) Ру16 L=280 | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж” | 6 | шт | ДСТУ ГОСТ 5762-2004; Тиск PN=16, Клас герметичності - А, Корпус,кришка, клин, маховик - сталь 20. |
| 6 | Кран фланц 11с41п Ду150/100 Ру=16 L=280 | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани” | 12 | шт | Т=-35...+180°С Тиск PN=16, температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус - сталь 20, пробка кульова - сталь 12Х17, шток - сталь 20Х13. Бажано Breeze або еквівалент |
| 7 | Кран фланц 11с41п Ду100/100 короткий Ру=16 L=230 | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани” | 25 | шт | Т=-35...+180°С Тиск PN=16, температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус - сталь 20, пробка кульова - сталь 12Х17, шток - сталь 20Х13. Бажано Breeze або еквівалент |
| 8 | Кран фланц 11с41п Ду 80/80 Ру=16 L=210 | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани” | 11 | шт | Т=-35...+180°С Тиск PN=16, температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус - сталь 20, пробка кульова - сталь 12Х17, шток - сталь 20Х13. Бажано Breeze або еквівалент |
| 9 | Кран фланц 11с41п Ду 50/50 Ру=16 L=180 | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани” | 25 | шт | Т=-35...+180°С Тиск PN=16, температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус - сталь 20, пробка кульова - сталь 12Х17, шток - сталь 20Х13. Бажано Breeze або еквівалент |
| 10 | Засувка 30ч6бр Ду200 Ру=10 L=330 | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж” | 4 | шт | Т=+225°С ДСТУ ГОСТ 5762-2004; Тиск PN=10, температура= +225 С, Корпус, кришка, диск - сірий чавун СЧ20 ГОСТ 1412-85. |
| 11 | Засувка 30ч6бр Ду150 Ру=10 | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж” | 6 | шт | Т=+225°С ДСТУ ГОСТ 5762-2004; Тиск PN=10, температура= +225 С, Корпус, кришка, диск - сірий чавун СЧ20 ГОСТ 1412-85. |
| 12 | Засувка 30ч6бр Ду100 Ру=10 L=230 | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж” | 10 | шт | Т=+225°С ДСТУ ГОСТ 5762-2004; Тиск PN=10, температура= +225 С, Корпус, кришка, диск - сірий чавун СЧ20 ГОСТ 1412-85. |
| 13 | Засувка 30ч6бр Ду 80 Ру=10 | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж” | 4 | шт | Т=+225°С ДСТУ ГОСТ 5762-2004; Тиск PN=10, температура= +225 С, Корпус, кришка, диск - сірий чавун СЧ20 ГОСТ 1412-85. |
| 14 | Засувка 30ч6бр Ду 50 Ру=10 | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж” | 10 | шт | Т=+225°С ДСТУ ГОСТ 5762-2004; Тиск PN=10, температура= +225 С, Корпус, кришка, диск - сірий чавун СЧ20 ГОСТ 1412-85. |
| 15 | Кран фланц.11с38п Ду 40/40 ц/зварн. Ру=40 L=200 | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани” | 1 | шт | Т=-35...+180°С Тиск PN=40, температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус - сталь 20, пробка кульова - сталь 12Х17, шток - сталь 20Х13. Бажано Breeze або еквівалент |
| 16 | Кран фланц.11с38п Ду 50/50 ц/зварн. Ру=40 L=230 | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани” | 1 | шт | Т=-35...+180°С Тиск PN=40, температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус - сталь 20, пробка кульова - сталь 12Х17, шток - сталь 20Х13. Бажано Breeze або еквівалент |
| 17 | Кран фланц 11с42п укорочений Ду 50/50 Ру=16 L=93 | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани” | 2 | шт | Т=-35...+180°С Тиск PN=16, температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус - сталь 20, пробка кульова - сталь 12Х17, шток - сталь 20Х13. Бажано Breeze або еквівалент |
| 18 | Кран фланц.11с338п з редукт.Ду 200/200 ц/зварн. Ру=25 | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани” | 2 | шт | Т=-35...+180°С Тиск PN=25, температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус - сталь 20, пробка кульова - сталь 12Х17, шток - сталь 20Х13. Бажано Breeze або еквівалент |
| 19 | Кран фланц.11с338п з редукт.Ду 100/100 ц/зварн. Ру=25 | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани” | 1 | шт | Т=-35...+180°С Тиск PN=25, температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус - сталь 20, пробка кульова - сталь 12Х17, шток - сталь 20Х13. Бажано Breeze або еквівалент |
| 20 | Редуктор ручний на кран кульовий фланцевий 11c338п Ду 200 | 42131141-6 “Редукційні клапани” | 1 | шт | Редуктор ручний на кран кульовий, фланцевий 11c338п Ду 200 Бажано Breeze або еквівалент |
| 21 | Фланець сталевий Ду 250 (Ру=16) | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 4 | шт | відповідно до ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=16 |
| 22 | Фланець сталевий Ду 200 (Ру=16) | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 16 | шт | відповідно до ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=16 |
| 23 | Фланець сталевий Ду 150 (Ру=16) | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 30 | шт | відповідно до ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=16 |
| 24 | Фланець сталевий Ду 100 (Ру=16) | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 48 | шт | відповідно до ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=16 |
| 25 | Фланець сталевий Ду 80 (Ру=16) | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 20 | шт | відповідно до ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=16 |
| 26 | Фланець сталевий Ду 50 (Ру=16) | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 30 | шт | відповідно до ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=16 |
| 27 | Фланець сталевий Ду 40 (Ру=16) | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 10 | шт | відповідно до ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=16 |
| 28 | Фланець сталевий Ду 32 (Ру=16) | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 10 | шт | відповідно до ДСТУ ISO 7005-1:2005 або ДСТУ EN 1092-1:2018. Тиск PN=16 |
| 29 | Кран кульовий зі спускним пристроем М20/1,5 внутрішня G1/2, умовний прохід DN 15мм | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани” | 158 | шт | відповідно до ДСТУ EN 12266-1:2015, тиск 2,5 мПа, темпрература +150С, Матеріал- латунь. |
| 30 | Засувка батерфляй Ду 50 Ру=16 | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж ” | 6 | шт | Т= 0..+100 С, диск:чавун Тиск PN=16, Температура t= 0…+100 C, Диск – чавун. |
| 31 | Засувка батерфляй Ду 80 Ру=16 | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж ” | 20 | шт | Т= 0..+100 С, диск:чавун Тиск PN=16, Температура t= 0…+100 C, Диск – чавун. |
| 32 | Засувка батерфляй Ду100 Ру=16 | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж ” | 9 | шт | Т= 0..+100 С, диск:чавун Тиск PN=16, Температура t= 0…+100 C, Диск – чавун. |
| 33 | Засувка батерфляй Ду150 Ру=16 | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж ” | 5 | шт | Т= 0..+100 С, диск:чавун Тиск PN=16, Температура t= 0…+100 C, Диск – чавун. |
| 34 | Засувка батерфляй агресивне середовище (сіль) Ду 80 Ру=16 | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж ” | 5 | шт | Т= -20..+150 С, PTFE диск:н/ж Тиск PN=16, Температура t= - 20…+150 C, Диск – нержавіюча сталь. |
| 35 | Засувка батерфляй агресивне середовище (сіль) Ду 50 Ру=16 | 42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж ” | 5 | шт | Т= -20..+150 С, PTFE диск:н/ж Тиск PN=16, Температура t= - 20…+150 C, Диск – нержавіюча сталь. |
| 36 | Клапан звор міжфл Ду100 двохпелюстковий підпруж стулки Ру=16 | 42131145-4 “Клапани, затвори зворотні” | 11 | шт | н/ж,Т=120°С Тиск PN=16, Температура t= +120 C, корпус- чавун, стулки нержавіюча сталь. |
| 37 | Клапан звор міжфл Ду150 двохпелюстковий підпруж стулки Ру=16 | 42131145-4 “Клапани, затвори зворотні” | 4 | шт | н/ж, Т=120°С Тиск PN=16, Температура t= +120 C, корпус- чавун, стулки нержавіюча сталь. |
| 38 | Вентиль фланц. 15кч19(34)п Ду 50 (Ру16) | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани ” | 16 | шт | Тиск PN=16, Температура t= +225 C, корпус, кришка, маховик - чавун. ДСТУ ГОСТ 5761:2018, ДСТУ EN 12266-1:2015 |
| 39 | Вентиль фланц. 15кч19(34)п Ду 40 (Ру16) | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани ” | 10 | шт | Тиск PN=16, Температура t= +225 C, корпус, кришка, маховик - чавун. ДСТУ ГОСТ 5761:2018, ДСТУ EN 12266-1:2015 |
| 40 | Вентиль фланц. 15кч19(34)п Ду 32 (Ру16) | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани ” | 20 | шт | Тиск PN=16, Температура t= +225 C, корпус, кришка, маховик - чавун. ДСТУ ГОСТ 5761:2018, ДСТУ EN 12266-1:2015 |
| 41 | Вентиль фланц. 15кч19(34)п Ду 25 (Ру16) | 42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани ” | 20 | шт | Тиск PN=16, Температура t= +225 C, корпус, кришка, маховик - чавун. ДСТУ ГОСТ 5761:2018, ДСТУ EN 12266-1:2015 |
| 42 | Кран кул руч. в-в Ду 32 Ру=25 | 42131260-6 “ Кульові крани ” | 10 | шт | Т= -20..+150 С Тиск PN=25, температура= - 20... +150 С, Клас герметичності А. Корпус - латунь нікельована CW617N, куля - латунь хромована CW617N |
| 43 | Кран кул руч. в-в Ду 25 Ру=25 | 42131260-6 “ Кульові крани ” | 20 | шт | Т= -20..+150 С Тиск PN=25, температура= - 20... +150 С, Клас герметичності А. Корпус - латунь нікельована CW617N, куля - латунь хромована CW617N |
| 44 | Кран кул руч. в-в Ду 20 Ру=25 | 42131260-6 “ Кульові крани ” | 30 | шт | Т= -20..+150 С Тиск PN=25, температура= - 20... +150 С, Клас герметичності А. Корпус - латунь нікельована CW617N, куля - латунь хромована CW617N |
| 45 | Кран кул. мет. в-в Ду 15 Ру=25 | 42131260-6 “ Кульові крани ” | 107 | шт | Т= -20..+150 С Тиск PN=25, температура= - 20... +150 С, Клас герметичності А. Корпус - латунь нікельована CW617N, куля - латунь хромована CW617N |
| 46 | Кран кул руч. в-з Ду 15 Ру=25 | 42131260-6 “ Кульові крани ” | 4 | шт | Т= -20..+150 С Тиск PN=25, температура= - 20... +150 С, Клас герметичності А. Корпус - латунь нікельована CW617N, куля - латунь хромована CW617N |
| 47 | Кран кул. мет. в-в Ду 20 Ру=40 | 42131260-6 “ Кульові крани ” | 5 | шт | Т= -20..+150 C Тиск PN=40, температура= - 20... +150 С, Клас герметичності А. Корпус - латунь нікельована CW617N, куля - латунь хромована CW617N |
| 48 | Кран кул. мет. в-з Ду 20 Ру=40 | 42131260-6 “ Кульові крани ” | 5 | шт | Т= -20..+150 C Тиск PN=40, температура= - 20... +150 С, Клас герметичності А. Корпус - латунь нікельована CW617N, куля - латунь хромована CW617N |
| 49 | Кран кул руч. в-в Ду 15 Ру=40 | 42131260-6 “ Кульові крани ” | 20 | шт | Т= -20..+150 C Тиск PN=40, температура= - 20... +150 С, Клас герметичності А. З довгим флажком Корпус - латунь нікельована CW617N, куля - латунь хромована CW617N |
| 50 | Кран кул. мет. в-в Ду 15 Ру=40 | 42131260-6 “ Кульові крани ” | 20 | шт | Т= -20..+150 C Тиск PN=40, температура= - 20... +150 С, Клас герметичності А. Метелик Корпус - латунь нікельована CW617N, куля - латунь хромована CW617N |
| 51 | Кран кул руч. в-з Ду 15 Ру=40 | 42131260-6 “ Кульові крани ” | 15 | шт | Т= -20..+150 C Тиск PN=40, температура= - 20... +150 С, Клас герметичності А. З довгим флажком Корпус - латунь нікельована CW617N, куля - латунь хромована CW617N |
| 52 | Кран кул. мет. в-з Ду 15 Ру=40 | 42131260-6 “ Кульові крани ” | 15 | шт | Т= -20..+150 C Тиск PN=40, температура= - 20... +150 С, Клас герметичності А. Метелик Корпус - латунь нікельована CW617N, куля - латунь хромована CW617N |
| 53 | Розповітрювач автоматичний з Aguastop і з відсічним клапаном 1/2" | 42131144-7 “Клапани регулювання процесів” | 10 | шт | Розповітрювач автоматичний Primo Vent G 3/8" (або еквівалент) з Aguastop і з відсічним клапаном 1/2" (7773510) |
| 54 | Вентиль муфтовий 15Б3р Ду32 | 42131000-6 “Крани, вентилі та клапани” | 10 | шт | Тиск PN= 10, Корпус, кришка, золотник, шпиндель - Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711; ЛС59-1Л ДСТУ ГОСТ 15527; |
| 55 | Вентиль муфтовий 15Б3р Ду25 | 42131000-6 “Крани, вентилі та клапани” | 20 | шт | Тиск PN= 10, Корпус, кришка, золотник, шпиндель - Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711; ЛС59-1Л ДСТУ ГОСТ 15527; |
| 56 | Вентиль муфтовий 15Б3р Ду15 | 42131000-6 “Крани, вентилі та клапани” | 30 | шт | Тиск PN= 10, Корпус, кришка, золотник, шпиндель - Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711; ЛС59-1Л ДСТУ ГОСТ 15527; |
| 57 | Врізка накладна трубна (вампір) 1/2" | 42131100-7 “Арматура, що визначена за функціональними ознаками” | 8 | шт | Врізка накладна трубна (вампір) 1/2" |
| 58 | Клапан електромагнітний, нормально закритий | 42131144-7 “Клапани регулювання процесів” | 1 | шт | 2W-32 P0……10 Бар, 220B Електромагнітний, 2W-32 P0……10 Бар, 220B, нормально закритий Бажано GAMA або еквівалент |

- Очікувана вартість предмета закупівлі та її обгрунтування:

1 327 451,34  грн. з ПДВ (один мільйон триста двадцять сім тисяч чотириста п`ятдесят одна гривня 34 коп.) з ПДВ. Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до цінових пропозицій та обраховано середню ціну.

- Тип процедури: Відкриті торги з особливостями.

8. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Закупівля здійснюється за власні кошти підприємства.