Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (технічних вимог), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства”

Код ЄДРПОУ 31476318, поштова та юридична адреса: 07101, Київська обл.,

м. Славутич, вул. Військових будівельників, 8

р/р № UA163805260000002600100234861

в ПАТ КБ «Глобус»,  МФО 380526,  тел. (04579) 2-02-27

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Олива за кодом ДК 021:2015 – 09210000-4 Мастильні засоби

(конкретний код 09211100-2 «Моторні оливи»)

- Ідентифікатор закупівлі:

UA-2026-04-13-006110-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні вимоги

Мета: закупівля моторної оливи типу Shell Mysella S5 S 40 (або еквівалент) здійснюється з метою забезпечення безперебійної, надійної та безпечної роботи когенераційних установок підприємства та для безперебійної роботи  двигуна Perkins 4016E61 TRS.

- Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі фактичної потреби за попередній рік та наявності коштів у Замовника.

- Технічні вимоги розроблені відповідно до виробничих потреб підприємства (Додаток №1 до тендерної документації):

Олива Shell Mysella S5 S 40 (або еквівалент)

Фізико-хімічні властивості оливи та інші вимоги до оливи*

| Олива | Олива Shell Mysella S5 S 40 (або еквівалент)** |
| --- | --- |
| ASTM D445 в'язкість кінематична при 100 °C | мінімум 13,0 сСт |
| ASTM D445 в'язкість кінематична при 40 °C | мінімум 120 сСт |
| ASTM D92 температура спалаху у відкритому тиглі °C | мінімум 260 |
| ISO 3016 температура застигання °C | не вище -18 |
| ASTM D 2896 лужне число мг КОН/г | не менше 5,0 |
| ISO 3987 сульфатна зольність % мас. | не більше 0,6 |
| Рік виготовлення товару | 2025-2026 рік |
| Тара (упаковка) | Олива повинна бути в металевій бочці та мати пакування заводу-виробника. Об’єм бочки – 209 літрів. Кількість бочок – 20 шт. Тара незворотна. Бочки повинні мати пломби та маркування виробника. Номер партії має відповідати номеру партії на бочці. |
| Гарантія | Повинна відповідати гарантії виробника товару |

- Очікувана вартість предмета закупівлі:

- 950 532,00 грн. з ПДВ (дев'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот тридцять дві гривнi 00 коп.) з ПДВ.

- Тип процедури: Відкриті торги з особливостями

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до двох цінових пропозицій та обрано середню ціну:

ТОВ «ІНВЕНТ ГРУП» -927 960,00 грн. з ПДВ

ТОВ «ВЕСТ БРАМА» - 973 104,00 грн. з ПДВ

8. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Закупівля здійснюється за власні кошти підприємства.